Wydminy, 09.03.2012r.

Zamawiający:

Gmina Wydminy

ul. Grunwaldzka 74

11-510 Wydminy

Uczestnicy postępowania:

INFORMACJA:

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania RK.271.05.2012,AK prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Ukształtowanie terenu i urządzenia komunikacyjne przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wydminach

Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania w powyższej sprawie, na które na mocy art. 38 ust. 1 i 2 Pzp udziela się odpowiedzi:

Treść pytań:

- Opis przedmiotu zamówienia wg SIWZ oraz przedmiarów pomija wykonanie odcinka P1-P2 (nawierzchnia bitumiczna), natomiast przedłożony projekt budowlany zawiera przekrój poprzeczny wraz z opisem elementów konstrukcji tego odcinka. Czy wykonanie odcinka P1-P2 leży w zakresie realizacji zadania?

- Załączone przedmiary nakazują wykonanie nawierzchni jezdni i chodników o następującej konstrukcji: 10cm warstwa pospółki, 31.7 cm podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszką kruszywa łamanego, kostka betonowa „6” lub „8” na podsypce cem. -  piaskowej. Dodatkowo dla chodników z kostki „6” wyszczególniono 10 cm podbudowy z kruszyw naturalnych. Powyższa konstrukcja nie koreluje z charakterystyką konstrukcji określonej wg. projektu wykonawczego dla jezdni, chodnika, parkingu wg. opisu technicznego oraz  przekrojów poprzecznych przez poszczególne elementy (gdzie wyróznia się m.in. 15cm podbudowy z KŁSM stabilizowane cementem; 10 cm  podbudowy z KŁSM bez uwzględnienia pospółki; 15 cm podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszką 30% KŁSM). Proszę o jednoznaczne określenie konstrukcji dróg i chodników z podziałem na następujące elementy:

  - Nawierzchnia jezdni i parkingów z kostki „8” – 1903,2 m2

  - Nawierzchnia chodników z kostki „8” – 470,5 m2

  - Nawierzchnia chodników z kostki „6” – 744,3 m2

  - Odcinek P1-P2 (jeśli wchodzi w zakres wykonawstwa)

Ponadto proszę o określenie kolorystyki dla ww. elementów a,b, i c (z przedmiarów wynika, że nawierzchnie gr.8 maja być koloru grafitowego – brak informacji o chodnikach)

- Proszę o doprecyzowanie informacji odnośnie ławek parkowych szt 30 - z oparciem czy bez, kolor siedziska, konstrukcja żeliwna czy żelbetowa?

- Wrysowane na planszy zagospodarowanie terenu schody terenowe wykonano z kostki brukowej „6”. Wg. przedmiarów mają być to schody żelbetowe. Proszę o doprecyzowanie

Odpowiedź:

Od 1. zgodnie z ustaleniami zakres P1-P2 jest realizowany tym zadaniem, tylko w zakresie nawierzchni chodnika, bez w-twy filtracyjnej i bez nawierzchni jezdni

Od 2

1903,2 m2

kostka 8 cm, podsypka cem.-piaskowa grub. 5 cm, 15 cm podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszką 30 % kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

470,50 m2

kostka 8 cm, podsypka cem.-piaskowa grub. 5 cm, 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

744,3 m2

kostka 6 cm, podsypka cem.-piaskowa grub. 5 cm, 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

P1-P2 chodnik konstrukcja jak dla 744,3 m2, ponieważ w tym się on zawiera.

Od 3 Ławki, zgodnie z przedmiarem,- podpory żelbetowe , siedziska drewniane w kolorze brąz, kpl 15 po 2mb .

Od 4. Zgodnie z przedmiarem schody żelbetowe