| PIK | ## PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ ## 12-200 Pisz Maldanin 18A |  |
| --- | --- | --- |
| NIP 849-121-65-28 | Regon 510880510 | Tel./fax. (087) 423-34-95 |

| OBIEKT: | Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 136019N oraz drogi gminnej na działce nr 277/2 w m. Mazuchówka |
| --- | --- |
| TEMAT: | Uproszczony projekt budowlano - wykonawczy na działkach nr 277/2 i 307/2 |
| INWESTOR: | Gmina Wydminy 11-510 Wydminy ul. Grunwaldzka 74 |

|  |  | Projektant branży drogowej: |
| --- | --- | --- |
| Maldanin | Maj 2012 r. |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr str. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strona tytułowa........................................................................................... | 1 |
| 2 | Zawartość opracowania............................................................................. | 2 |
| 3 | Opis techniczny...................................................................................................... | 3-7 |
| 4 | Przedmiar robót……………………………………………….. ……………….. | 8 |
| 5 | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia……………………. | 9-12 |
| 6 | Informacja dotycząca projektanta………………………... ……………………. | 13-16 |
| 7 | Plan sytuacyjny 1:500 …………....................................................................... | 17-18 |
| 8 | Profil podłużny 1:100/1000, współrzędne punktów niwelety …………............ | 19-22 |
| 9 | Przekrój normalny…………...................................................................... | 23 |

## OPIS TECHNICZNY

### Do uproszczonego projektu budowlano – wykonawczego pn.

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 136019N oraz drogi gminnej na działce nr 277/2 w m. Mazuchówka

- Podstawa i zakres opracowania

1.1.	Materiały wykorzystane w trakcie wykonywania opracowania:

- Zlecenie Inwestora,

- Aktualna mapa do projektowania w skali 1:500,

- Pomiary uzupełniające,

- Badania techniczne podłoża gruntowego,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

-     Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 marca 2006, w sprawie szczegółowych zasad

zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych opracowany w IBDiM.

  - Cel i zakres opracowania

### Celem opracowania jest rozwiązanie problemów technicznych modernizacji, w zakresie wymaganym zgłoszeniem robót w trybie art. 29 ust. 2 pkt. 12, Ustawy Prawo Budowlane.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:

- Nawierzchnie drogi o pow. 4960 m2 - trylinka.

Zakres prac projektowych mieści się na terenie działek Inwestora.

- Opis stanu istniejącego

Aktualnie remontowane odcinki drogi przebiegają po istniejącym pasie drogi gruntowej, nieurządzonej o nie normatywnych spadkach podłużnych i poprzecznych.

Uzbrojenie istniejące:

Brak.

Badania geotechniczne:

Z przeprowadzonych badań gruntowych wynika, że w podłożu zalegają piaski drobne i średnie. Grunt należy zaliczyć do kategorii G1. Woda gruntowa 2,00 - 2,50 m poniżej istniejącej terenu i waha się w granicach 0,50 m.

3. Opis rozwiązań projektowych

3.1 Dane ruchowe

Na terenie przebudowywanej drogi odbywał się będzie ruch wywozowy drewna oraz ruch pojazdów Nadleśnictwa.

3.2. Parametry techniczne

3.2.1. Droga

| Lp. | ## Wyszczególnienie | ## Parametry techniczne ulic |
| --- | --- | --- |
| 1. | Długość odcinka | ## 1097 m |
| 2. | Szerokość korony drogi | ## 5,50 m |
| 3. | Szerokość jezdni | ## 4,50 m |
| 4. | Szerokość poboczy | 0,50 m |
| 5. | Odwodnienie | Powierzchniowo na teren |
| 6. | Krawężniki 15x30 | 2202,00 m |
| 7. | Powierzchnia jezdni ogółem | 4960,00 m2 |

3.3. Konstrukcja nawierzchni

| - Kategoria ruchu |  | - KR 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Grupa nośności podłoża |  | - G 1 |  |
| W oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430 przyjęto konstrukcję nawierzchni jezdni poboczy i zjazdów: |  |  |  |
| - nawierzchnia jezdni - krawężniki | – trylinka rozbiórkowa - materiał Inwestora - gr.12 cm – podsypka piaskowa – gr. 5 cm. – 15x30 cm na podsypce piaskowej - materiał Inwestora |  |  |

  - Droga w planie

Zgodnie z projektem zagospodarowania.

3.5. 	Niweleta drogi

Niweletę zaprojektowano dopasowując drogę do istniejącego terenu.

3.6. 	Roboty ziemne

Roboty ziemne to przede wszystkim z konieczności wykonania koryta pod konstrukcję jezdni. Grunty uzyskane z korytowania należy rozplantować wzdłuż drogi.

4.0. 	Uzbrojenie techniczne

4.1. 	Odwodnienie

Powierzchniowo na przylegający teren.

4.2. 	Urządzenia telekomunikacyjne

Nie dotyczy - powierzchnia rozbieralna

4.3. 	Sieć energetyczna

Nie dotyczy - powierzchnia rozbieralna

- Zagadnienia własności gruntów

Zakres prac projektowych mieści się na terenie działek Inwestora i nie zachodzi konieczność zajęcia dodatkowego terenu.

- Wpływ inwestycji na środowisko

Budowa nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne.

- Sposób wykonywania robót budowlanych - kolejność

  - Roboty pomiarowe

  - Podbudowa

  - Nawierzchnia

  - Roboty wykończeniowe

- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 (DZ.U. z 2002 r Nr 151 poz. 1256) przewidywany zakres prowadzonych robót powoduje konieczność sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „bioz"

- Obszar oddziaływania projektowanego obiektu

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działki, na 	których jest projektowana inwestycja, nie ograniczy zabudowy działek sąsiednich oraz nie 	zmieni istniejącego zagospodarowania na działkach sąsiednich.

Przepisy dotyczące robót:

BN-72/8932-01				Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-86/B-02480				Grunty budowlane.

PN-76/B-06714/00				Kruszywa mineralne.

PN-S-06102 1997		Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-S-02205:1998 		Drogi samochodowe. Roboty ziemne.                     		Wymagania i badania.

Maldanin, maj 2012 r.