Wydminy, 04 lipca 2012

SPECYFIKACJA SST i OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dokumentacja przetargowa dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostawa łodzi ratowniczej.

1, Zamawiający:

Zamawiającym jest Gmina Wydminy, 11-510 Wydminy, ul. Grunwaldzka 74.

Telefon- (087) 4210019

Fax – (087) 4210019

NIP 845-10-53-528

REGON ID 000540908

e-mail: sekretariat@ug-wydminy.pl

Godziny urzędowania od 700 do 1500

Godziny otwarcia kasy od 730 do 1430

Nr konta bankowego Zamawiającego:

Warmińsko –Mazurski Bank Spółdzielczy Odział Wydminy

Nr 05936400002004000244190001

2.	Tryb udzielenia zamówienia,

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010r, Nr 113 póz. 759 ze zm.) zwanej dalej PZP.

3.	Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej łodzi ratunkowej z przyczepa przystosowaną do transportu tej łodzi, posiadająca homologację, wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego i pierwszym rozruchem.

| OPIS WYMAGAŃ |  | WYMAGANE PARAMETRY i USYTUOWANIE ELEMENTÓW |
| --- | --- | --- |
| A. ŁÓDŹ RATOWNICZA: |  |  |
| 1. | Długość całkowita | Do 510cm |
| 2. | Szerokość całkowita | do 210 cm |
| 3. | Waga lodzi z silnikiem /bez paliwa/ | < 600 kg |
| 4. | Kolor kadłub - czerwony • napisy i oznaczenia - białe |  |
| 5. | Ładowność | Min. 1100 kg Min. 8 osób |
| 6. | Ilość miejsc: | siedzących - 2 szt, |
| 7. | Kadłub. | z polietylenu wykonany metoda formowania rotacyjnego |
| 8. | Dziób | Otwierany, posiadający własną pływalność |
| 9 | Drzwi dziobowe | Min 70 cm |
| 10. | silnik: a) pojemność b) moc c) chłodzenie d) rozruch c) rodzaj wtrysku f) max prędkość obrotowa u) długość kolumny | a) min, 1500 cm 3 b) Min 70KM max 80KM c)Woda d) Elektryczny e)bezpośredni f) max 5700 g) L |

|  | h) sterowanie i) elektryczny system trymowania | h) manetka |
| --- | --- | --- |
| 11. | Układ kierowniczy | Kolo sterowe z przekładnia kierowniczą umożliwiające sterowanie łodzią przy pomocy pojedynczego sterociągu. umieszczone na pojedynczej konsoli sterowej usytuowanej po prawej tylnej stronie pokładu |
| 12. | Otwory wylotowe do wyciekania wody z pokładu łodzi | na rufie |
| 13 | Pokład | wykonany z materiału antypoślizgowego. samoodpływowy |
| 14 | Oznakowanie: a)napis "Straż Pożarna 449-Ł1 | Na zewnątrz lewej i prawej burty. Wysokość liter min 10 cm |
| 15 16 | Oświetlenie nawigacyjne zgodne 2 wymogami dla statków na śródlądowych drogach wodnych (masztowe, burtowe i rufowe) Gniazdka samochodowe 12V (zapalniczkowe) - 2 sz! | 1 kpi Umieszczone na ramie „A" Umieszczone w konsoli sterowej |
| 17. | Reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia o mocy me gorszej niż 150 W | Na relingu owiewki konsoli sterowej |
| 18. | Mocowanie na koło ratunkowe - 1 sztuka | Na ramie A |
| 19. | Pagaj, bosak, koło ratunkowe | Po 1 szt. |
| 20. | Kotwica z 30 m liną kotwiczną | 1 szt |
| 21. | Relingi umożliwiające bezpieczne poruszanie wzdłuż burt | kpl |
| 22. | Linki burtowe | Kpl |
| 23. | Gaśnica proszkowa 3 Kg ABC | 1sz.t. |
| 24. | Łódź wyposażona w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (lampa niebieska stroboskopowa umieszczone na ramie „A" ) | Rama „A" umieszczona na rufie łodzi |
| 25 | Łódz wyposażona w klakson | Kpl |
| 26. | Montaż w konsoli sterowniczej radiotelefonu Motorola GP300 wraz z anteną ( sprzęt w posiadaniu Zamawiającego) | Kpl. 1 |
| 27. | Należy umieścić 2 szt napisów o treści „ ZAKUP SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w OLSZTYNIE oraz GMINY WYDMINY” wraz z logo tych instytucji | Kpl. 2 po obu stronach burty od przodu |

2. Do łodzi muszą być dołączone następujące dokumenty w języku polskim:

- Książka gwarancyjna,

- Wykaz wyposażenia dodatkowego wraz z kartami gwarancyjnymi,

- Instrukcja obsługi łodzi wraz z wyposażeniem,

- Książka przeglądów serwisowych,

- „Świadectwo klasy łodzi motorowej" wystawione przez Polski Rejestr Statków lub inny
podmiot uprawniony do kontroli jakości,

3 Wymagania formalne,

a)Konstrukcja lodzi, zastosowane materiały i technologia budowy muszą zapewniać odpowiednią wytrzymałość jednostki,

b)Zakład, który będzie wykonywał zamówienie, musi posiadać świadectwo uznania PRS,

lub innego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości

4, Wspólny Słownik Zamówień CPV - 34.52,14.00-9

Łodzie ratunkowe,