| PIK | ## PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ ## 12-200 Pisz Maldanin 18A |  |
| --- | --- | --- |
| NIP 849-121-65-28 | Regon 510880510 | Tel./fax. (087) 423-34-95 |

| OBIEKT: | PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W WYDMINACH |
| --- | --- |
| TEMAT: | PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NA DZIAŁCE O NR EWID. 756 |
| INWESTOR: | GMINA WYDMINY 112-510 WYDMINY UL. GRUNWALDZKA 74 |

|  |  | Projektant branży drogowej: |
| --- | --- | --- |
| Maldanin | Wrzesień 2011 r. |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr str. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strona tytułowa........................................................................................... | 1 |
| 2 | Zawartość opracowania............................................................................. | 2 |
| 3 | Opis techniczny …………………………………………….. ………. | 3-7 |
| 4 | Informacja dotycząca projektanta………………….... ……………….. | 8-11 |
| 5 | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.. ……………….. | 12-19 |
| 6 | Przedmiar robót………………..................................................................... | 20-22 |
| 7 | Plan sytuacyjny, uzgodnienia…….…………................................................ | 23-25 |
| 8 | Profil podłużny, wykaz punktów niwelety, …………................................... | 26-27 |
| 9 | Przekroje konstrukcyjne …………................................................................. | 28-30 |

## OPIS TECHNICZNY

### Do projektu budowlano - wykonawczego

PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W WYDMINACH

- Podstawa i zakres opracowania

1.1.	Materiały wykorzystane w trakcie wykonywania opracowania:

- Zlecenie Inwestora,

- Aktualne mapy do projektowania w skali 1:500,

- Pomiary uzupełniające,

- Badania techniczne podłoża gruntowego,

- Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych opracowany w IBDiM.

  - Cel i zakres opracowania

### Celem opracowania jest rozwiązanie problemów technicznych przebudowy, w zakresie wymaganym zgłoszeniem robót, w oparciu o Ustawę - Prawo Budowlane.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:

- Nawierzchni drogi - 1640 m2.

- Nawierzchni zjazdów – 130 m2.

- Nawierzchni chodników – 808 m2.

- Ścieki – 80 + 70 m2.

Zakres prac projektowych mieści się na terenie działek o nr ewidencyjnych:

- 756 – Gmina Wydminy.

- Opis stanu istniejącego

Aktualnie droga posiada nawierzchnię gruntową oraz z płyt drogowych o nieustalonej geometrii i złym stanie technicznym. Brak jest odprowadzenia wód opadowych.

Uzbrojenie istniejące:

- Sieć wodociągowa

- Sieć kanalizacji sanitarnej

- Sieć telekomunikacyjna

- Sieć ciepłownicza

- Kablowa linia NN

Badania geotechniczne:

Podłoże gruntowe, składa się z piasków drobnych i średnich. Zalicza się je do niewysadzinowych. Grupa nośności podłoża G1.

3. Opis rozwiązań projektowych

3.1 Dane ruchowe

Na terenie realizowanej inwestycji odbywał się będzie ruch pojazdów związanych z obsługą stadionu, mieszkańców budynków przy ulicy Szkolnej, lekki ruch samochodów osobowych oraz ruch pieszy. Projektowana droga stanowi m.in. wyjazd ze Stadionu.

3.2. Parametry techniczne projektowanej ulicy

3.2.1. Szkolna

| Lp. | ## Wyszczególnienie | ## Parametry techniczne ulic |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość jezdni | ## 5,00 m |
| 2. | Zjazdy szerokość | ## 4,00 m |
| 3. | Szerokość chodników | 1,50 – 2,50 m |
| 4. | Odwodnienie | Powierzchniowo do ścieku kruszywowego |
| 5. | Powierzchnia utwardzona łącznie | 1640 + 808 + 130 + 80 m2 |
| 6. | Długość odcinka | 335,76 m |

3.3. Konstrukcja nawierzchni

| - Kategoria ruchu | - KR 1 |
| --- | --- |
| - Grupa nośności podłoża | - G1 grunt niewysadzinowe (Wp>25) |
| W oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430 przyjęto konstrukcję nawierzchni jezdni i zjazdów: |  |
| - nawierzchnia jezdni - nawierzchnia zjazdów - nawierzchnia chodnika | - - warstwa ścieralna BA gr. 4 cm - warstwa wiążąca BA gr. 5 cm - podbudowa z KŁSM gr. 15 cm - podbudowa z betonu B 2,5 gr. 15 cm - - kostka betonowa wibroprasowania kolor gr. 8 cm - podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm - podbudowa z betonu B 2,5 gr. 15 cm - - kostka betonowa wibroprasowania szara gr. 8 cm - podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm - podbudowa z betonu B 2,5 gr. 10 cm |

  - Droga w planie

Zgodnie z projektem zagospodarowania.

3.5. Niweleta drogi

Zgodnie z profilem podłużnym.

3.6. Roboty ziemne

Związane z wykonaniem koryt pod konstrukcje jezdni i parkingów.

4.0. Uzbrojenie techniczne

Linia kablowa NN nie koliduje z planowaną inwestycją. Na końcu odcinka projektuje się rurę osłonową AROT Ø 110.

Roboty w obrębie urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie. Przed przystąpieniem realizacji robót w obrębie kabla NN i linii TP S.A. należy poinformować właściciela sieci.

4.1. Odwodnienie

Powierzchniowo do ścieku kruszywowego.

4.2. Urządzenia telekomunikacyjne

W celu zabezpieczenia sieci TP SA projektuje się rury osłonowe AROT Ø 110.

4.3. Sieć energetyczna

Nie dotyczy

- Zagadnienia własności gruntów

Zakres prac projektowych mieści się na terenie działki nr 756. Nie zachodzi konieczność wchodzenia z robotami na teren działek przyległych.

- Wpływ inwestycji na środowisko

Budowa nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne. Zmniejszeniu ulegnie zapylenie i hałas powodowany ruchem po jezdni gruntowej.

- Sposób wykonywania robót budowlanych - kolejność

  - Roboty pomiarowe

  - Wykonanie rur AROT

  - Roboty rozbiórkowe

  - Koryta

  - Podbudowy

  - Elementy ulic

  - Nawierzchnie

  - Roboty wykończeniowe

- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 (DZ.U. z 2002 r Nr 151 poz. 1256) przewidywany zakres prowadzonych robót powoduje konieczność sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „bioz"

- Obszar oddziaływania projektowanego obiektu

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek, na których jest projektowana inwestycja, nie ograniczy zabudowy działek sąsiednich oraz nie zmieni istniejącego zagospodarowania na działkach sąsiednich.

Przepisy dotyczące robót:

- BN-72/8932-01				Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- PN-86/B-02480				Grunty budowlane.

- PN-76/B-06714/00				Kruszywa mineralne.

4. PN-S- 96025 2000 				Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania.

5. PN-S-06102 1997		Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Pisz, wrzesień 2011 r.