| PIK | ## PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ ## 12-200 Pisz Maldanin 18A |  |
| --- | --- | --- |
| NIP 849-121-65-28 | Regon 510880510 | Tel./fax. (087) 423-34-95 |

| OBIEKT: | Remont drogi Nr 136049N obr. Czarnówka ##### na działce o nr ewid.:. 56, 57/1 |
| --- | --- |
| TEMAT: | Projekt budowlano-wykonawczy |
| INWESTOR: | ##### Gmina Wydminy 11-500 Wydminy ul. Grunwaldzka 74 |

|  |  | Projektant branży drogowej: |
| --- | --- | --- |
| Pisz | Kwiecień 2010 r. |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr str. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strona tytułowa.................................................................................................... | 1 |
| 2 | Zawartość opracowania....................................................................................... | 2 |
| 3 | Opis techniczny, …………………………………….………………………… | 3-7 |
| 4 | Informacja dotycząca projektanta …………………………………………….. | 8-11 |
| 5 | Przedmiar robót ……………………………………………………………….. | 12-14 |
| 6 | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.. ……………….. | 15-22 |
| 7 | Plan sytuacyjny, ………….............................................................................. | 23-24 |
| 8 | Przekroje normalne …………........................................................................ | 25-26 |

## OPIS TECHNICZNY

### Do projektu budowlano-wykonawczego

Remontu drogi Nr 136049N obr.

Czarnówka na działce o nr ewid.:. 56, 57/1

- Podstawa i zakres opracowania

1.1.	Materiały wykorzystane w trakcie wykonywania opracowania:

- Umowa z Inwestorem,

- Podkład geodezyjny 1:500,

- Pomiary uzupełniające,

- Badania techniczne podłoża gruntowego,

- Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych opracowany w IBDiM.

  - Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest rozwiązanie problemów technicznych remontu drogi Nr 136049N w zakresie wymaganym do zgłoszenia robót w trybie Ustawy Prawo Budowlane i prowadzenia robót wykonawczych.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni.

- Opis stanu istniejącego

Aktualnie droga posiada nawierzchnię gruntowo –żwirową w złym stanie.

Uzbrojenie istniejące:

- Sieć energetyczna kablowa,

- Siec telefoniczna kablowa,

- Sieć wodociągowa,

Badania geotechniczne:

Według przeprowadzonych badań podłoża gruntowego na terenie realizowanej inwestycji występują na głębokości średnio do 2,00 m grunty przepuszczalne – piaski drobne i średnie. Poziom wody gruntowej występuje ok. 3,5 m poniżej poziomu terenu i może wahać się w granicach 0,5 m. Pod względem nośności podłożę klasyfikuje się w grupie G1. Zalicza się je do niewysadzinowych.

3. Opis rozwiązań projektowych

3.1 Dane ruchowe

Remontowana droga klasyfikowana jest jako drogi dojazdowe. Łączy wieś Czarnówka z drogą powiatowa w kierunku Wydmin, jednocześnie jest dojazdem do pól uprawnych. Remont przeprowadzony będzie z udziałem środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów rolnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Na terenie projektowanego zadania występuje ruch pojazdów mieszańców sołectwa oraz ruch pojazdów i maszyn rolniczych. Całość ruchu zaliczana jest do kategorii KR 1.

3.2. Parametry techniczne

3.2.1. Remont drogi

| Lp. | ## Wyszczególnienie | ## Parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Klasa drogi | ## D |
| 2. | Przekrój poprzeczny | ## D1/2 |
| 3. | Szerokość jezdni | ## 4,00 m |
| 4. | Pobocze obustronne (odc. I) | ## 1,00 m |
| 5. | Długość łączna odcinków | ## 1000,00 m |
| 6. | Powierzchnia jezdni i z kostki | ## 736,00 m2 |
| 7. | Powierzchnia jezdni żwirowej | ## 4060,00 m2 |
| 8. | Powierzchnia poboczy żwirowych | ## 1040,00 m2 |

3.3. Konstrukcja nawierzchni

3.3.1.

| - Kategoria ruchu | - KR 1 |  |
| --- | --- | --- |
| - Grupa nośności podłoża | - G1 grunt niewysadzinowe (Wp>25) |  |
| W oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430 przyjęto konstrukcję nawierzchni jezdni wjazdów i chodników: |  |  |
| - nawierzchnia – kruszywo naturalne mechanicznie stabilizowane gr. 12 cm |  |  |
| - podbudowa |  |  |
| - zasadnicza | – kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm |  |

  - Droga w planie

Zgodnie z planem sytuacyjnym.

3.5. Niweleta drogi

Zgodnie ze stanem faktycznym.

3.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne w obrębie sieci należy prowadzić wyłącznie ręcznie.

4.0. Uzbrojenie techniczne

4.1. Odwodnienie – powierzchniowo do rowów i na przyległy teren.

- Zagadnienia własności gruntów

Projektowany remont mieści się na terenie działek inwestora i nie zachodzi konieczność zajęcia dodatkowego terenu.

Lokalizacja projektowanych ulicy nie rodzi praw do terenu i nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

- Wpływ inwestycji na środowisko

Przebudowa nawierzchni będzie miała pozytywny wpływ na środowisko. Zmniejszy się poziom zapylenia. Zdecydowanie poprawi się komfort bezpieczeństwo ruchu pieszego i mechanicznego.

W trakcie budowy ulic nie wystąpią roboty wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 257 poz. 2573.)

- Sposób wykonywania robót budowlanych

Konstrukcja nawierzchni: jezdni, chodników i wjazdów

- Geodezyjne wytyczenie osi trasy,

- Wykonanie robót ziemnych pod konstrukcję nawierzchni: jezdni i poboczy,

- Wykonanie konstrukcji nawierzchni: jezdni i poboczy.

- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 (DZ.U. z 2002 r Nr 151 poz. 1256) przewidywany zakres prowadzonych robót powoduje konieczność sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „bioz"

• zakres robót

- roboty drogowe związane z ułożeniem warstw podbudowy i nawierzchni

• przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji następujących robót

- praca sprzętu ciężkiego oraz wzmożony ciężki transport.

- Obszar oddziaływania projektowanego obiektu

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek, na których jest projektowana inwestycja nie ograniczy zabudowy działek sąsiednich oraz nie zmieni istniejącego zagospodarowania na działkach sąsiednich. Projektowana inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

- Organizacja ruchu

Winna być wykonana wg odrębnego opracowania.

Przepisy dotyczące robót:

- BN-72/8932-01				Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- PN-86/B-02480				Grunty budowlane.

- PN-76/B-06714/00			Kruszywa mineralne.

4. PN-S- 96025 2000 			Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania.

5. PN-S-06102 1997		Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Pisz, kwiecień 2010 r.