PROJEKT BUDOWY KAPLICY POGRZEBOWEJ (KAT. X ) 
NA DZIAŁKACH NR 520/1, 520/2 W M. WYDMINY

Inwestor:		Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

i Zieleni sp. z o.o.

11-510 Wydminy, ul. Suwalska 20

Lokalizacja:		Wydminy

dz. nr geod. 520/1, 520/2 obr. Mazuchówka

Oświadczenie (art.20 ust 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami)

Oświadczam , że projekt budowlany wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci:		Andrzej Jusis, 11-500 Giżycko, ul. Mickiewicza 43

upr. bud. nr WAM/0186/PWOK/09 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

mgr inż. arch. Jerzy Walasek

upr. nr ewid. 6/2003/OL w specjalności architektonicznej

Marek Jatkowski, 11-500 Giżycko, Spytkowo 24

upr. bud. nr 113/01/OL w specjalności sieci i instalacje sanitarne

Andrzej Turakiewicz, 11-612 Kruklanki, Os. Słoneczne 15

upr. bud. WAM/0084/POOE/13 w specjalności sieci i instalacji elektrycznych

Giżycko, listopad 2017r

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Opis do projektu zagospodarowania								str. 2

Opis architektoniczno budowlany								str. 3-8

Informacja BiOZ										str. 9-13

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

RYS 1		Projekt planu zagospodarowania						str. 14

RYS 2		Rzut fundamentu								str. 15

RYS 3		Rzut parteru									str. 16

RYS 4		Rzut podciągów i nadproży parteru						str. 17

RYS 5		Rzut konstrukcji dachu								str. 18

RYS 6		Rzut połaci dachu	`							str. 19

RYS 7		Przekroje									str. 20

RYS 8		Elewacje									str. 21

RYS 9		Zestawienie stolarki projektowanej						str. 22

III. OPRACOWANIA BRANŻOWE

Projekt wiązara dachowego

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projekt instalacji WOD-KAN., CO,

Projekt instalacji ELEKTRYCZNEJ

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku kaplicy pogrzebowej na działkach nr 520/1, 520/2 (obr. Mazuchówka) w m. Wydminy.

2.0 Istniejący stan zagospodarowania działki

Teren inwestycji - działki nr 520/1, 520/2 (obr. Mazuchówka) w m. Wydminy. Działka 520/1 - teren cmentarza.

Działki niezabudowane, posiadają dostęp do drogi gminnej.

3.0 Projektowane zagospodarowanie działek

Na działkach projektuje się budowę budynku kaplicy pogrzebowej. Budynek wolnostojący parterowy, niepodpiwniczony. Projektowany dach o dwuspadowy, kąt nachylenia połaci 45 stopni, kryty dachówką w kolorze ceglastoczerwonym.

Długość budynku 11,32 m, szerokość 8,76m, wysokość 8,0 m.

Projektuje się dojścia i dojazdy utwardzone (polbruk). Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo.

4.0 Zestawienie powierzchni

- powierzchnia zabudowy budynku - 			108,46 m2

- powierzchnia utwardzona -				180 m2	(dojścia i dojazdy)

5.0 Wpis do rejestru zabytków

Działka, na której projektujemy obiekty budowlane nie jest wpisana do rejestru zabytków

6.0 Wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy.

7.0 Wpływ na środowisko

Planowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

8.0 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu dotyczy działek nr geod.: 520/1, 520/2 (obr. Mazuchówka) w m. Wydminy.

Opracował:

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO

1.0 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego

Projektuje się budynek kaplicy pogrzebowej. Układ funkcjonalny pomieszczeń pokazuje rzut kondygnacji.

2.0 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Budynek wolnostojący parterowy, niepodpiwniczony. Projektowany dach o kącie nachylenia połaci 45 stopni, kryty dachówką w kolorze ceglastoczerwonym.

Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia zabudowy budynku - 	108,46 m2

- powierzchnia użytkowa -		75,16 m2

- powierzchnia całkowita -		108,46 m2

- kubatura -				607,82 m3

- długość zasadniczej bryły budynku -	11,32 m

- długość całkowita - 			13,82 m

- szerokość  -				8,76 m

- wysokość  -				8,0 m

- WC -					2

Budynek zaopatrzone w instalacje wod-kan,, C.O., oraz instalacje elektryczną. Ogrzewanie za pomocą pomp ciepła.

3.0. Projektowany budynek

Konstrukcja murowana z dachem na wiązarach deskowych. Dach kryty dachówką.

3.1. Fundament

Do projektowania przyjęto warunki gruntowe jak dla pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach geotechnicznych. Dla danej inwestycji została wykonana opinia geotechniczna przez geologa Mirosława Podgórskiego i mgr inż. Jana Harata w lipcu 2017r.

Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegają:

- grunty organiczne (gleba) stanowiące grunt niebudowlany

- grunty sypkie (piaski średnie) w stanie średniozagęszczonym  stanowiące nośne podłoże budowlane,

Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4 m ppt. Do głębokości 4m nie stwierdzono wody gruntowej.

W celu właściwego posadowienia projektowanego budynku należy usunąć z dna wykopu wszelkie grunty organiczne. Po wykonaniu wykopu pod fundament, w razie stwierdzenia gruntów nienośnych, konieczna będzie wymiana gruntu nienośnego na grunty sypkie przy jednoczesnym zagęszczeniu np.: warstwa pospółki wymieszana z kamieniem łamanym. Pospółka powinna być zagęszczona do Is ≥ 0,95. Rodzime grunty sypkie należy zagęścić do Is ≥ 0,95.  Fundamenty należy wykonywać w warunkach suchych, niezwłocznie po wykonaniu wykopu. W projekcie przyjęto posadowienie na h=1,4 m poniżej poziomu terenu. Posadowienie należy wykonać powyżej poziomu lustra wody nie dopuszczając do zamoczenia podłoża gruntowego. W przypadku, gdy prace ziemne odbywać się będą przy stałym napływie wód opadowych lub podziemnych, należy wykonać drenaż. Założono ograniczenia projektowanych naprężeń pod fundamentem na poziomie 150kPa. W trakcie prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych należy dokonać makroskopowej oceny rodzaju i stanu gruntu w obrębie całego wykopu i przeanalizować zgodność występujących warunków z założeniami przyjętymi do projektowania. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy przez kierownika budowy.

UWAGA ! W przypadku pojawienia się rozbieżności należy skontaktować się z projektantem.

Zaprojektowano posadowienie na ławach fundamentowych. Ława żelbetowa szerokości 85 cm. Wysokość ław 40 cm, zbrojenie 4Φ12, strzemiona  Φ 6 co 25 cm. Dodatkowo zastosować obwodowo i pod ścianami nośnymi zwieńczenie ścian fundamentowych 4 prętami Φ 12. strzemiona Φ6 co 25 cm. Pręty nośne ø 12 ze stali A3 (34GS). Pręty rozdzielcze, strzemiona ø 6 ze stali A1 (St0). Wylewać z betonu B25. Pod ławami i stopami beton B10 wysokości 5 cm. Otulina prętów od dołu min. 7cm. Ściany fundamentowe trójwarstwowe: ściana nośna z bloczka betonowego gr. 24cm, ocieplenie styrodurem 10cm i ściana osłonowa z bloczka betonowego gr. 12cm. Część ściany osłonowej będącej cokołem wymurować z kamienia (powyżej poziomu terenu i poniżej ściany elewacyjnej).

Uwagi: Beton B25 dobrze zagęszczony. Należy ochronić wykop przed zalaniem wodą. W przypadku występowania gruntów spoistych nie wolno doprowadzić do ich przemoczenia. W razie przemoczenia grunty 
te należy wymienić. Wszystkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy izolować 2x emulsja asfaltowa, o gr. min 2mm. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy. Stal zbrojeniowa 
wg rysunków konstrukcji. Rzut fundamentów rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami opisem technicznym.

3.2. Ściany zewnętrzne.

Ściany trójwarstwowe: ściana nośna z gazobetonu gr. 24 cm ocieplona wełna mineralną gr. 12 cm. Wszystkie ściany nośne w poziomie stropu zakończyć wieńcami. Pręty wieńców łączyć na długości na zakład 55 cm. Nadproża i podciągi wykonać jako monolityczne wg rys. konstrukcyjnych. Zwieńczyć górą ściany szczytowe. Ściana elewacyjna z cegły klinkierowej lub elewacyjnej gr. 12cm. W trakcie murowania ścian należy w spoinach poziomych umieszczać kotwy, które zepną później mur nośny z elewacyjnym. Dopuszcza się też kotwy do wkręcania w otwory robione w gotowej już ścianie. Aby zapewnić stabilność konstrukcji, kotwy powinny być osadzone w każdej spoinie poziomej. Jeśli spoiny w ścianie osłonowej będą na innej wysokości niż w nośnej, kotwy należy wyginać, ale zawsze w dół a nigdy do góry. Zastosować min. 5 kotew na 1 m2 ściany. Przy otworach okiennych lub drzwiowych, na krawędziach umieszczamy dodatkowe kotwy w rozstawie około 30 cm.

Mur osłonowy z cegieł elewacyjnych wznosi się równocześnie z ocieplaniem ścian. Prace należy rozpocząć od właściwego umieszczenia pasa uszczelniającego, czyli izolacji poziomej biegnącej zarówno pod murem nośnym, jak i pod ścianą elewacyjną. Tworzy go przeważnie odpowiednio szeroki pas papy. Podobnie jak w przypadku ściany nośnej budowę zaczyna się od ułożenia pierwszej warstwy i wyprowadzenia narożników. Naroża należy ułożyć schodkowo na wysokość około 5 cegieł. Po wykonaniu dwóch narożników w tej samej płaszczyźnie, można przystąpić do murowania przestrzeni między nimi. Między ociepleniem a warstwą elewacyjną powinno się zostawić szczelinę powietrzną o szerokości 2-4 cm. Powinna się zaczynać około 30 cm nad ziemią i kończyć dopiero pod dachem. Aby zapewnić cyrkulację powietrza, w ścianie elewacyjnej należy zostawić puste spoiny pionowe lub zastosować puszki wentylacyjne.

3.3. Ściany wewnętrzne.

Działowe: gazobeton gr. 12 cm. Co drugą warstwę należy w spoinie zatopić pręt 4,5mm. Górą zwieńczyć ściany działowe wieńcem o wymiarach 12 x 24cm. Zbrojenie 4 Φ 12mm, strzemiona Φ 6 co 25cm. Wieniec połączyć ze ścianami zewnętrznymi.

3.4. Kominy

Tylko kominy wentylacyjne murowane z pustaków kominowych.

3.5. Nadproża i wieńce

Nadproża  i wieńce żelbetowe wykonać należy w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o gładkiej powierzchni. Szczególna uwagę należy zwrócić na staranne zagęszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie środków zapobiegających przyleganiu betonu do form. W przypadku prowadzenia robót w warunkach obniżonych temperatur stosować należy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadające odpowiednie atesty. Zaleca się również stosowanie dodatków do betonu uplastyczniających mieszankę betonowa. Betonowanie należy prowadzić 
w taki sposób by nie dopuścić do rozsegregowania składników mieszanki betonowej w trakcie jej układania. W trakcie wiązania i dojrzewania mieszanki betonowej należy zapewnić odpowiednią i stosowną do warunków atmosferycznych pielęgnacje świeżego betonu. Rozformowania elementów żelbetowych i usunięcia podpór montażowych można dokonać po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymałości. Wieniec obwodowy przejmujący siły rozporu konstrukcji dachu oraz kończący ściany szczytowe wykonać wg rysunków . Wieńce żelbetowe 24 x 25 cm, zbrojenie 4 ø 12 strzemiona ø 6 cm 25 cm. Beton B20. Wszystkie ściany nośne w poziomie stropu zakończyć wieńcami. Pręty wieńców łączyć na długości na zakład 55 cm. Nadproża wykonano jako monolityczne gr 25 x 25 cm wg rys kontr. Przyjęto nadproża żelbetowe monolityczne z betonu B20. Minimalne oparcie belek nadproży na ścianach 25cm. Szczegóły usytuowania podciągów i nadproży pokazano w części rysunkowej projektu.

3.6. Dach

Dach o nachyleniu połaci 45°; Zaprojektowano wiązary deskowe. Połączenia w węzłach wykonane za pomocą płytek kolczastych MITEK. Wiązary wykonywać na podstawie projektu wykonawczego. Stosować drewno sosnowe klasy C27. Wiązary mocowane do wieńca za pomocą łączników kątowych z blachy perforowanej. W wykonawstwie konstrukcji drewnianych kierować się zasadami sztuki ciesielskiej i ogólnej wiedzy budowlanej. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną przez impregnacje ciśnieniową lub ew. min. 2-krotne smarowanie preparatem solnym „IntoX S” wg wytycznych i zaleceń producenta lub inne środki dopuszczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym. Okładzina dachu to dachówka. Stosować kompletne systemy pokryć dachowych, zapewniające odpowiednia wentylacje połaci dachowej oraz możliwość wejścia kominiarza na dach. Lokalizacje ław kominiarskich należy ustalić na budowie. Zastosowanie płotków śniegowych wg obowiązujących przepisów. Stosować drewno klasy C27 o wilgotności 15%. Dach kryty dachówką ceramiczną w kolorze ceglastoczerwonym.

Uwagi:

Konstrukcje dachu wykonać drewna sosnowego C27. Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i grzybobójczym. Drewniane elementy konstrukcji dachu izolować od kominów przekładką z wełny mineralnej lub/i 2x płyta GKF60. Zaleca się wykonanie stężeń konstrukcji więźby dachowej wiatrownicami.

3.7. Izolacje

Przeciwwilgociowa:

Izolację przeciwwilgociową należy każdorazowo przystosować do istniejących warunków wilgotnościowych gruntu i poziomu wody gruntowej.

Dla gruntów mało wilgotnych przyjęto:

pozioma ścian fundamentowych i podłóg na gruncie: 2x papa termozgrzewalna, izolację poziomą wywinąć po zewnętrznej stronie ściany min. 35cm nad poziom terenu lub tarasu;

pionowa ścian fundamentowych: obustronnie 2 x emulsja asfaltowa

Paroszczelna - folia polietylenowa w dachu oraz w stropach nad parterem;

Paroprzepuszczalna - nad krokwiami w dachu folia o wysokiej paroprzepuszczalności (3000 g/m^dobę);

Termiczna:

Strop nad parterem: wełna mineralna gr. 25cm;

ściany zewnętrzne: wełna mineralna gr. 12cm;

posadzka: styrodur gr. 15cm

fundament: styrodur 10 cm

3.8.  Posadzki i podłogi

Projektuje się terakotę na cienkiej warstwie kleju o grubości 10 mm oraz izolacje przeciwwilgociową.

3.9.  Malowanie

Ściany wewnętrzne i sufity malować farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze białym. Stolarka okienna malowana fabrycznie. Drewniane wykończenia dachu - deski osłony przeciwwiatrowej i okapy dachu zabezpieczyć środkami do impregnacji drewna i pokryć bejcolakierami odpornymi na czynniki atmosferyczne. Ściany łazienek i pomieszczeń sanitarnych wykończyć płytkami ceramicznymi.

3.10.  Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna - aluminiowa;

W łazienkach - otwory nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej części drzwi o powierzchni netto 200 cm2; Pozostałe pomieszczenia - szczelina między drzwiami a podłogą o powierzchni netto min. 80 cm2. Drzwi ocieplone o współczynniku U nie większym od 1,0 W/m2K.

3.11.  Stolarka okienna:

PCV lub aluminiowa. Szczegóły techniczne należy uzgodnić z producentem stolarki.

Szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła poniżej U=1,0 W/m2K; Montować okna, które są wyposażone w nawiewniki okienne i spełniają wymagania wentylacji pomieszczeń poprzez odpowiedni współczynnik infiltracji.

3.12. Obróbki

Obróbki dachu obejmują opierzenia kominów.  Parapety zewnętrzne z cegły elewacyjnej. Parapety wewnętrzne alternatywnie: drewniane, kamienne.

3.13. Opaski - dookoła budynku wykonać opaski żwirowe lub betonowe o szerokości 50cm;

3.14. Rynny i rury spustowe - system rynnowy z blachy ocynkowanej.

3.15. Wyposażenie

Na elewacji 3 krzyże drewniane mocowane na dystansach do elewacji:

- dwa o wymiarach 170 x 270 cm

- jeden o wymiarach 70 x 120 cm

Chłodnia  na 2 trumny o wymiarach zewnętrznych ok. 110 x 260 cm i wysokości  ok. 145cm (plus nogi). Zasilanie 230V. Agregat o wymiarach ok. 45 x 45 x 45cm. Bok chłodni powinien być odsunięty od ściany o min. 30cm, tył o min. 5 cm.

4.0. Wentylacja (zgodnie z PN-83/B-03430):

W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno - wywiewnej; dla jej prawidłowego działania należy zapewnić:

DOPŁYW POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO

Okna wyposażone w nawiewniki powietrza zewnętrznego zamontowane w górnej części okna (ościeżnicy) lub ścianie nad oknem zapewniający dopływ ok. 50m/h powietrza zewnętrznego przy całkowitym otwarciu i 20-30% tej ilości przy całkowitym zamknięciu.

DOPŁYW POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO

Łazienki- otwory nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej części drzwi o powierzchni netto 200 cm2; w WC Personelu kratka w ścianie między pomieszczeniem z umywalką i pomieszczeniem z miska ustępową.

ODPŁYW POWIETRZA

Kominowe kanały wentylacyjne we wszystkich pomieszczeniach;

UWAGI

W pomieszczeniu chłodni wymagana jest 4-krotna wymiana powietrza w ciągu godziny.

5.0. Ochrona przeciwpożarowa:,

Budynek użyteczności publicznej niski, zakwalifikowany jako ZL III. Nie zawiera strefy pożarowej o powierzchni przekraczającej 1000 m2, nie przewiduje się możliwości jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób.  Nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku „D”.

Elementy budynku  powinny spełniać  co najmniej wymagania:

- główna konstrukcja nośna R30

- strop REI30

- ściana zewnętrzna EI30

Wszystkie elementy budynku  powinny być nierozprzestrzeniające ognia.

6.0  Instalacje

Według odrębnych opracowań zawartych w projekcie architektoniczno - budowlanym.

7.0  Uwagi końcowe.

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracował:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA

DLA PROJEKTU BUDOWY BUDYNKU KAPLICY POGRZEBOWEJ 
NA DZIAŁKACH NR 520/1, 520/2 W M. WYDMINY

Inwestor:		Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

i Zieleni sp. z o.o.

11-510 Wydminy, ul. Suwalska 20

Lokalizacja:		Wydminy

dz. nr geod. 520/1, 520/2 obr. Mazuchówka

Projektant:		Andrzej Jusis, 11-500 Giżycko, ul. Mickiewicza 43

upr. bud. nr WAM/0186/PWOK/09 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Giżycko, listopad 2017r

OPIS DO PLANU BIOZ

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres prac do wykonania:

- niwelacja terenu

- wykonanie wykopów pod fundamenty

- wykonanie fundamentu

- wykonanie ścian

- wykonanie więźby dachowej (wiązarów)

- wykonacie pokrycia dachowego

- wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej

- roboty wykończeniowe

- uporządkowanie placu budowy

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na placu budowy nie ma żadnych budynków. Działka 520/1 jest terenem cmentaża.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

a)	ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b)	wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

c)	doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d)	odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,

e)	urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f)	zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,

g)	zapewnienia właściwej wentylacji,

h)	zapewnienia łączności telefonicznej,

i)	urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie  zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne 
z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. W pomieszczeniach zamkniętych  należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb  bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, obejmujących skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

4.1. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe);

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.

Balustradami powinny być zabezpieczone: krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi,  pozostawione otwory w ścianach. Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

4.2. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przyłbice ochronne, hełmy ochronne, rękawice wzmocnione skórą, obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

4.3.Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:  zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, osłonięte w okresie zimowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

-szkolenie pracowników w zakresie bhp,

-zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

-zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

-zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:  szkolenie wstępne, szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 	Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Opracował: