Wydminy, dnia 21.04.2011r.

Zamawiający:

Gmina Wydminy

ul. Grunwaldzka 74

11-510 Wydminy

Uczestnicy postępowania:

INFORMACJA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania RK.271.12.2011.RB, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Budowa zespołu boisk sportowych :Moje boisko Orlik 2012” z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły pytania w powyższej sprawie na które na mocy art. 38 ust. 1 i 2 Pzp udziela się odpowiedzi:

Treść pytań:

1. Zamawiający w projekcie technicznym określił  sposób wykonania ogrodzenia z siatki zgrzewanej powlekanej panelowej, podobny zapis widnieje w przedmiarze robót. W związku z tym Wykonawca  prosi o sprecyzowanie czy ogrodzenie ma być wykonane z siatki powlekanej o wys. 4m, czy też ma być to ogrodzenie panelowe z drutu zgrzewanego zgodnie z zamieszczonym rysunkiem w projekcie technicznym.

Wyjaśnienie:  Ogrodzenie ma być wykonane jako panelowe z prętów (drutu)zgrzewanego powlekanego w kolorze zielonym zgodnie z projektem technicznym.

2. Zamawiający w SIWZ określił wysokość nawierzchni jako 6cm, natomiast w dokumentacji tj. Przekrój nawierzchni i opis techniczny wysokość określona jast na 4cm. Która wysokość nawierzchni jest przwidłowa?

Wyjaśnienie:  Wysokośc nawierzchni z trawy syntetycznej  ma być zgodna z założeniami programu “Moje boisko Orlik 2012” oraz  zapisem SIWZ, tzn min.60mm, na podstawie z pkt 2.1 Siwz :

“Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)

  - Typ włókna: monofil

- Skład chemiczny włókna: polietylen

- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2”

; błąd w projekcie zostanie skorygowany

3. Na przekroju i w opisie pod nawierzchnią z trawy syntetycznej jest wykonanie warstwy elastycznej prefabrykowanej o grubości 1cm. Czy należy przyjąć do wycenytą warstwę w przypadku zastosowania nawierzchni o wys. 6cm?

Wyjaśnienie:  Zgodnie z zapisem SIWZ, wybrano I wariant propozycji Ministerstwa tzn trawę synt. o dł włókna min.60mm z wypełnieniem granulatem do wys ~ 40mm, i tak ma to być wykonywane, zgodnie z pkt 2.1 Siwz :

“Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)

  - Typ włókna: monofil

- Skład chemiczny włókna: polietylen

- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2”

; błąd w projekcie zostanie skorygowany do chwili rozpoczęcia robót.

4. W SIWZ Zamawiający Wybrał wariant nr 1 trawy (min 60mm). Tymczasem w dokumentacji projektowej występuje wariant 2 trawy (trawa 40mm na macie elastycznej). Prosimy o skorygowanie tego zapisu.

Wyjaśnienie:  Zgodnie z zapisem SIWZ, wybrano I wariant propozycji Ministerstwa tzn trawę synt. o dł włókna min.60mm z wypełnieniem granulatem do wys ~ 40mm, i tak ma to być wykonywane, zgodnie z pkt 2.1 Siwz :

“Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)

  - Typ włókna: monofil

- Skład chemiczny włókna: polietylen

- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2”

; błąd w projekcie zostanie skorygowany do chwili rozpoczęcia robót.

5. Prosimy o podanie grubości nawierzchni EPDM, ponieważ w przedmiarze jest to 16mm, a w dokumentacji projektowej 14mm.

Wyjaśnienie:  Zgodnie z zapisem SIWZ, oraz dokumentacją grubość nawierzchni EPDM ma wynosić 14mm.

6. Czy Zamawiający uzna za właściwe referencje na Orlika o wartości co najmniej 1000000,-zł? Określenie pułapu wartości na 900000,-zł dla każdego z boisk( a wprzypadku Orlika jest to boisko do piłki nożnej o pow.1860m2 i boisko wielofuncyjne o pow.611,13m2) jest niczym nieuzasadnione ponieważ wartość oddzielnie każdego z tych boisk kształtuje się w wys.400 – 800 tys zł dla piłkarskiego oraz 200-500 tys zł dla wielofunkcyjnego.

Wyjaśnienie:  Tak , Zamawiający uzna takie referencje , jeśli to będą np dwa Orliki (zawierające 2 boiska, do piłki nożnej i wielofunkcyjne na kwotę min 900 tys. Zł każdy. Mogą być oddzielne referencje. Zapis w Siwz określa :

3.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych, w tym(każda robota) co najmniej jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią poliuretanową; o wartości co najmniej  900000 złotych brutto każda z robót budowlanych;

7. W przedmiarze nie ujęto bramek do piłki ręcznej z siatkami szt 2., natomiast w SIWZ tak. Czy ujmować je w ofercie?

Wyjaśnienie:  Tak , należy ująć je w ofercie wraz z zaślepkami dostosowanymi do nawierzchni boiska wielofunkcyjnego